Погодна станція TFA ”COLORIS”

Інструкція з експлуатації

1. Перед початком використання пристрою

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

- Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання.

- Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.

- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

- Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому.

2. Комплект поставки

- Бездротова погодна станція

- Термо-гігро датчик (cat.-no. 30.3224.02.IT)

- Інструкція з експлуатації

3. Діапазон застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Дисплей з високим контрастом «Color Sharp» з 3 рівнями яскравості

- Автоматична зміна кольору (600 кольорів) або відповідно до зовнішньої температури (22 кольори)

- Температура та вологість для кімнатної та зовнішньої області (бездротова передача в діапазоні до 100 метрів)

- Максимальні та мінімальні показання

- Прогноз погоди зі стрілкою направленості

- Радіокерований годинник із датою та будильником

- Можливе з’єднання з WEATHERHUB-Gateway

4. Для вашої безпеки:

- Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

- Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.

Попередження!

Ризик електричного удару!

- Підключайте базову станцію тільки в розетку, що встановлена відповідно правил електричної безпеки та має електричне напруження 230V! Розетка повинна бути розташована біля обладнання та має бути легко доступна.

- Базова станція та блок живлення не повинні контактувати з водою або вологою. Підходить тільки для кімнатного використання.

- Не користуйтеся цим пристроєм, якщо корпус або блок живлення пошкоджені.

- Зберігайте цей пристрій подалі від людей (в тому числі дітей), які не можуть повністю усвідомлювати потенційні ризики поводження з електричним обладнанням.

- Від’єднуйте пристрій негайно, якщо трапиться будь-яка несправність, або якщо пристрій не використовується довгий період часу.

- Використовуйте тільки блок живлення, що поставляється в комплекті з пристроєм.

- Спочатку підключайте провід до базової станції, а потім підключайте блок живлення в розетку.

- Не тягніть вилку з розетки за провід.

- Направляйте провід блока живлення таким чином, щоб він не контактував з предметами, що мають гострі краї, або з гарячими предметами.

Увага!

Ризик травми:

- Зберігайте ці пристрої і батарейки поза досяжністю дітей.

- Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!

- Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб запобігти пошкодження, викликане батарейками, що потекли. Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно і не використовуйте батарейки різних типів.

- Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете звертатися з потікшими батарейками.

5. Елементи та кнопки

  - Базова станція

A: Дисплей (Fig. 1):

A 1: Кімнатна температура	A 2:	 Кімнатна вологість

A 3: Зовнішня температура	A 4: 	Зовнішня вологість

A 5: Піктограма прийому для зовнішнього передатчика

A 6: Прогноз погоди з піктограмами та стрілкою направленості

A 7: Піктограма будильника	A 8:	 Піктограма прийому DCF A 9: Час/Час будильника/Дата

B: Кнопки (Fig. 2):

B 1: Кнопка SET	B 2:	 Кнопка ALM

B 3: Кнопка +/RESET MIN/MAX	B 4: Кнопка DIM

B 5: Кнопка COLOR MODE	B 6:	 Кнопка COLOR SELECT

Важлива інформація з безпеки продукту!

- Не розташовуйте пристрій поблизу місць з екстремальними температурами, не піддавайте його вібраціям або ударам.

- Захищайте його від вологи.

- Передатчик захищений від бризок води, але він не є водонепроникним. Якщо ви бажаєте використовувати передатчик у зовнішньому середовищі, виберіть затінене та сухе місце.

C: Корпус (Fig. 2):

C 1: Гніздо для блоку живлення

  - Передатчик (Fig. 3):

D1: Кронштейн для настінного монтажу або настільної установки	D 2: Батарейний відсік

6. Початок роботи

- Розташуйте базову станцію та передатчик на столі з відстанню приблизно 1.5 метри один від одного. Уникайте близького сусідства з можливими джерелами перешкод, таких як електронні пристрої та радіообладнання.

- Відкрийте батарейний відсік передатчика.

- Вставте дві нові батарейки AA 1,5 V,  дотримуючись зазначеної полярності.

- Акуратно закрийте батарейний відсік.

- Підключіть приєднаний блок живлення до базової станції. Вставте блок живлення в гніздо базової станції та підключіть блок живлення до мережної розетки. Важливо! Впевніться, що електричне напруження у вашому домі складає не більше 230V! В будь-якому іншому випадку ваш пристрій може бути пошкоджений.

- Всі сегменти відобразяться на короткий час, і після цього відобразиться номер версії програми.

- Кімнатна температура та вологість відобразяться на дисплеї базової станції.

6.1. Прийом зовнішніх величин

- Базова станція почне сканувати зовнішні величини з передатчика. Піктограма прийому буде блимати. Якщо прийом успішний, зовнішня температура та вологість з’являться на дисплеї базової станції.

- Якщо прийом зовнішніх величин невдалий, на дисплеї базової станції відобразиться «- -». Перевірте батарейки та спробуйте знову. Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод.

- Як тільки базова станція отримає радіокерований час, ви можете запустити ручну ініціалізацію передатчика. Натисніть та утримуйте кнопку COLOR MODE протягом 3 секунд.

  - Прийом радіокерованого часу

- Після того як базова станція завершить пошук передатчика, пристрій почне сканувати сигнал DCF (радіосигнал), та заблимає піктограма прийому DCF.

- Коли часовий код буде успішно отриманий через 2-12 хвилин, радіокерований час та піктограма DCF будуть постійно відображатись на дисплеї.

- Годинник отримує сигнал двічі на день (2:00 та 3:00 am). Якщо прийом невдалий, сканування зупиниться та буде починатися заново кожної години. Якщо прийом невдалий до 6:00 ранку, то наступна спроба прийому DCF активується знову о 2:00 наступного ранку.

- Якщо годинник не може визначити сигнал DCF (наприклад, внаслідок перешкод, відстані передачі тощо), час можна налаштувати вручну. Піктограма прийому DCF зникне з дисплея, та годинник після цього буде функціонувати як  звичайний кварцовий годинник. (дивіться розділ: Ручні налаштування).

- Відображаються три різні піктограми прийому:

Піктограма блимає – прийом активний

Піктограма непорушна – прийом дуже добрий

Піктограма відсутня – прийом дезактивований / виключений

6.3. Примітка для радіокерованого часу

Базовий час для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, що функціонує за допомогою Фізичного Технічного Федерального Управління, заснованого в Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення часу менше однієї секунди за один мільйон років. Час кодується та передається із Майну-flingen біля Франкфурту через сигнал з частотним кодуванням DCF-77 (77.5 kHz) та має діапазон передачі приблизно 1500 км. Ваш радіокерований годинник отримує цей сигнал та перетворює його, щоб показувати точний час. Регулювання на літній час (літній/зимовий час) здійснюється автоматично. Якість прийому залежить головним чином від географічного місцезнаходження. В нормальних умовах не повинно бути ніяких проблем з прийомом в радіусі 1500 км навколо Франкфурта.

Тому, будь ласка, зверніть увагу на наступні фактори:

- Рекомендована відстань до будь-яких перешкод, таких як комп'ютерні монітори або телевізори, має становити мінімум 1.5 - 2 метри.

- В залізобетонних приміщеннях (підвали, надбудови) одержуваний сигнал природно ослаблений. В крайньому випадку, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна і/або зорієнтуйте його передню або задню частину за напрямом до передавача Франкфурта.

- У нічний час атмосферні перешкоди зазвичай слабкіше, і прийом можливий у більшості випадків. Єдиного щоденного прийому достатньо, щоб зберегти відхилення точності менше 1 секунди.

7. Робота з пристроєм

- Важливо: Будь ласка, не натискайте ніякі кнопки під час прийому часового сигналу DCF та передатчика.

- Натисніть та утримуйте кнопку +/RESET MIN/MAX в режимі налаштування для швидкої прокрутки цифр.

- Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо жодна кнопка не буде натиснута 15 секунд.

- За допомогою кнопки SET ви можете перемикатися між часом та датою в звичайному режимі.

7.1. Ручні налаштування

- Натисніть та утримуйте кнопку SET в звичайному режимі.

- 0 (за замовчуванням) відобразиться на дисплеї та заблимає.

- Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX , щоб відрегулювати часовий пояс.

- Натисніть кнопку SET ще раз, щоб виконати налаштування в наступній послідовності: прийом DCF (On – за замовчуванням), рік, місяць, день, години, хвилини та скидання на заводські налаштування (rst). Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX , щоб відрегулювати налаштування.

- Підтвердить за допомогою кнопки SET.

- Після того як часовий сигнал DCF буде успішно отриманий, та прийом DCF активований, ручне налаштування часу буде перезаписане.

7.1.1. Налаштування часового поясу

- Ви можете виконати корекцію часового поясу (-12/+12) в режимі налаштування.

Корекцію часового поясу необхідно виконати для тих країн, в яких можливе отримання DCF-сигналу, але часовий пояс відрізняється від німецького часу (наприклад,  +1=одна година плюс).

7.1.2. Прийом DCF

- За замовчуванням, прийом активований DCF (On), та після успішного прийому сигналу DCF не потрібно виконувати ніякі ручні регулювання.

- Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX , якщо ви хочете дезактивувати прийом DCF (OFF).

7.1.3. Функція RESET

- В режимі налаштування ви можете скинути погодну станцію на заводські налаштування (rst).

- Натисніть та утримуйте кнопку +/RESET MIN/MAX , поки “rst” припинить блимання.

8. Функція будильника

- Натисніть кнопку ALM в звичайному режимі, щоб увійти до режиму будильника.

- ALM та 00:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника з’явиться на дисплеї.

- Натисніть та утримуйте кнопку ALM. Відобразиться піктограма будильника, та цифра годин почне блимати. Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX , щоб відрегулювати години.

- Підтвердить налаштування за допомогою кнопки ALM та налаштуйте хвилини таким же способом.

- Натисніть кнопку ALM ще раз.

- Поточний час та піктограма будильника відобразяться на дисплеї.

- Коли налаштований час будильника буде досягнуто, будильник задзвенить.

- Піктограма будильника блиматиме.

- Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити дзвінок будильника.

- Якщо будильник не зупинити вручну, наростаючий дзвінок автоматично вимкнеться через дві хвилини і включиться знову в той же самий час наступного дня.

  - Активування / дезактивування будильника

- Натисніть кнопку ALM в звичайному режимі, щоб увійти до звичайного режиму. Щоб активувати/дезактивувати функцію будильника, натисніть кнопку ALM.

- Піктограма будильника відобразиться / зникне.

- Натисніть кнопку SET , щоб повернутися  до звичайного режиму.

9. Підсвічування дисплея

- Рівні яскравості можна відрегулювати відразу (3 рівні) за допомогою кнопки DIM на задній стороні. Дисплей відображає d1, d2 або d3 замість часу.

  - Колір відображення

- Ви можете вибрати між трьома різними налаштуваннями кольорів за допомогою кнопки COLOR MODE на задній стороні. Замість часу відобразиться c1, c2 або c3.

- Почекайте 3 секунди, поки дисплей повернеться до звичайного режиму, щоб підтвердити налаштування.

9.1.1. C1 – кольоровий режим відображення зовнішньої температури

- Колір відображення регулюється відповідно температури, виміряної зовнішнім передатчиком, у 22 різних відтінках кольорів.

| Колір | Температура |
| --- | --- |
| Жовтий-червоний | 22... > 30°C |
| Зелені відтінки | 14... 21,9°C |
| Сині відтінки | 0... 13,9°C |
| Фіолетовий-рожевий | < 0°C |

Примітка: Колір відображення зелений, якщо передатчик не підключений.

9.1.2. C2 – Особистий кольоровий режим

- Ви можете налаштувати самостійно колір відображення в цьому режимі. Ви можете змінити різні кольори натисканням кнопки COLOR SELECT декілька разів. На дисплеї відобразиться «col» під час натискання цієї кнопки.

- Якщо ніяка кнопка не натиснута протягом 3 секунд, колір відображення підтверджується, та дисплей повертається до звичайного режиму.

9.1.3. C3 - Автоматичний кольоровий режим

- В цьому режимі колір відображення змінюється автоматично м’якими переходами через 600 відтінків кольорів.

10. Прогноз погоди

10.1. Стрілки направленості погоди

- Стрілки направленості на дисплеї будуть показувати зростання, постійність чи зниження атмосферного тиску.

  - Піктограма прогнозу погоди

- Погодна станція має 3 різні піктограми погоди:

- Прогноз погоди охоплює діапазон 12 годин та вказує тільки загальну направленість погоди. Наприклад, якщо поточна погода хмарна, та відображається піктограма дощу, це не означає несправність пристрою із-за того, що немає дощу. Це просто означає, що атмосферний тиск впав, та очікується погіршення погоди, але необов’язково дощ. Точність складає приблизно 75 %.

- Сонячна піктограма також з’являється під час зоряної ночі.

Примітка!

Будь ласка, пам’ятайте, що піктограма погоди буде більш визначеною в ході функціонування. Піктограма погоди активна з самого початку, однак вірогідність прогнозів зростає з накопиченням даних.

Увага: Прогноз погоди не буде передаватися на програму WeatherHub.

- Температура та вологість

  - Максимальні та мінімальні показання

- Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX в звичайному режимі.

- Мінімальні показання, виміряні з моменту останнього скидання, відобразяться на дисплеї.

- Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX ще раз.

- Максимальні показання, виміряні з моменту останнього скидання, відобразяться на дисплеї.

- Натисніть кнопку +/RESET MIN/MAX ще раз, щоб повернутися до відображення поточних величин.

- Натисніть та утримуйте кнопку +/RESET MIN/MAX протягом 3 секунд, щоб очистити зареєстровані величини.

- Налаштування зв’язку WeatherHub (тільки в поєднанні з системою WeatherHub)

- Ви можете з’єднати базову станцію з мережним шлюзом WeatherHub System (не входить до комплекту). Ваші дані будуть передаватися в бездротовому режимі через мережний шлюз та інтернет безпосередньо на сервер. Після підключення ви можете на вашому смартфоні контролювати показання, виміряні у вашому будинку.

- Відкрийте програму WeatherHub App, відобразиться оглядове вікно. Натисніть «Add new sensor» та скануйте QR-код на задній стороні базової станції.

- Для отримання більш детальної інформації та докладного опису, зайдіть на сайт www.tfa-dostmann.de/weatherhub.

13. Розташування і закріплення базової станції і передатчика

- При розташуванні назовні виберіть затінене і сухе місце для передатчика. Пряме сонячне світло призведе до неправильних показань, а постійна вологість пошкоджує електронні компоненти.

- Розташуйте базову станцію у будь-якій кімнаті будинку. Уникайте близького сусідства з будь-яким інтерферувальним полем, таким як комп'ютерні монітори або телевізори, а також суцільні металеві об'єкти.

- Після вибору потрібного положення перевірте передачу сигналу від передатчика на базову станцію (діапазон передачі до 100 метрів у відкритому просторі). У залізобетонних приміщеннях, особливо з металевими частинами, діапазон передачі у значному ступені буде скорочений.

- Якщо існує необхідність, виберіть інше місце розташування для передатчика та / або базової станції.

- Якщо передача проходить успішно, ви можете закріпити передатчик на стіні або розмістити його на плоскій поверхні.

14. Чищення та догляд за обладнанням

- Чистіть пристрої за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

- Видаляйте батарейки з передатчика, якщо ви не користуєтеся цими пристроями тривалий період часу.

- Зберігайте ці пристрої в сухому місці.

  - Заміна батарейок

- Замінюйте батарейки зовнішнього передатчика, коли піктограма батарейки з'являється на дисплеї зовнішніх показань.

- Будь ласка, пам'ятайте: Коли ви замінюєте батарейки, контакт між передатчиком і базовою станцією повинен бути відновлений – тому завжди запускайте ручний пошук передатчика або заново запустіть пристрій згідно вказівок інструкції.

- Вбудований конденсатор зберігає роботу протягом 30 хвилин у випадку вимкнення світла або іншого порушення енергопостачання, тож немає необхідності виконувати нові налаштування.

15. Пошук та усунення несправностей

| Проблема | Рішення |  |
| --- | --- | --- |
| Відсутнє відображення |  |  Під’єднайте базову станцію до блока живлення  Перевірте блок живлення |
| Відсутній прийом передатчика Відображається «- - -» |  |  Передатчик не інстальований  Перевірте батарейки передатчика (не використовувати акумуляторні батареї!)  Запустіть ручний пошук для передатчика: Натисніть кнопку COLOR MODE на базовій станції  Перезапустіть передатчик та базову станцію відповідно вказівок інструкції  Виберіть інше місце розташування передатчика та / або базової станції  Скоротіть відстань між передатчиком та базовою станцією  Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод. |
| Відсутній прийом DCF |  |  Активуйте прийом DCF в режимі налаштування (On)  Почекайте спроби прийому в нічний час  Виберіть інше місце для вашого пристрою  Перевірте відсутність будь-яких джерел перешкод  Перезапустіть пристрій відповідно вказівок інструкції  Налаштуйте годинник вручну |
| Неправильна індикація |  |  Використовуйте функцію RESET  Перезапустіть пристрій відповідно вказівок інструкції |

16. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.

Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

17. Специфікації

| Базова станція Діапазон вимірювання температури -10 °C... 60 °C |  |
| --- | --- |
| Вологість | 1%>...99%> RH |
| Розділення | 0,1 °C та 1% RH |
| Споживана потужність | Блок живлення DC5V, 150mA |
|  | 30 хвилин резервного конденсатора |
| Розмір корпусу | 200 x 30 x 92 мм |
| Вага | 254 грам (тільки пристрій) |

Передатчик

| Діапазон вимірювання температури | -40 °C ... 60 °C |  |
| --- | --- | --- |
| Вологість | 1%>...99%> RH |  |
| Проміжки перевірки даних |  |  |
| Час передачі |  |  |
| Кімнатна температура | Кожні 16 секунди |  |
| Прийом зовнішньої температури | Кожні 4 секунди |  |
| Передача на міжмережний шлюз | Кожні 7 хвилин |  |
| Діапазон | Максимально 100 метрів (відкритий простір) |  |
| Частота передачі | 868 MHz |  |
| Максимальна радіочастотна потужність | <25mW |  |
| Споживана потужність | Батарейки типу 2 x AA 1,5 V (не входять до комплекту) |  |
| Розмір корпусу | 39 (51) x 21 (46) x 129 (135) мм |  |
| Вага | 45 грам (тільки пристрій) |  |